Dodatkowe informacje na temat biblioteki DLL LC1108A.DLL .

Przeznaczenie : informacje dla programistów i osób pragnących poznać strukturę

wewnętrzną i zasadę działania sterownika LC1108A.DLL

Autor Krzysztof Mroczek , 1997.

Wstęp.

W celu pełniejszego zrozumienia tego opisu oraz kodu źródłowego driver'a

LC1108A.DLL czytelnik powinien zapoznać się z :

1. dokumentacją biblioteki DLL LC1108A.DLL , sprzedawaną razem ze sterownikiem ,

2. dokumentacją techniczną do karty LC-011-0812 , w szczególności z algorytmami

programowania modułu , na których bazują te części kodu , które odnoszą się do bezpośredniego

programowania sprzętu LC-011-0812.

Oczywiście w przypadku wszelkich ingerencji w kod sterownika konieczna jest

dobra znajomość języka C++ i narzędzia 'Borland C++ v4.0 for Windows'.

Własciwości funkcjonalne , algorytmy pomiarowe i sterowania , opis instalacji i użytkowania , pliki konfiguracyjne są opisane w dokumentacji biblioteki .

2. Opis funkcji sterownika :

- extern "C"  void FAR PASCAL _export LC0_AnalogIn(lc0_analog_in FAR *param)  (ANALOGIN)

Funkcja LC0_AnalogIn : sterowanie pomiarami a wykorzystaniem toru

A/C karty . Jest zaimplementowany tryb pracy synchronicznej tzn.

sterowanie jest zwracane do wywołującego programu po zakończeniu pomiaru .

Po zainstalowaniu CTRL-BREAK pomiar można przerwać w dowolnym momencie .

Tryby pracy :

- praca programowa : wyzwolenie pomiarów i odczyt wyników programowo

- blokowo DMA : transmisja danych kanałem DMA : działa gdy Windows

pracuje w trybie 'Enhanced' .

- jednokoanalowo / wielokanalowo 1..n

- pomiar po 1-ej próbce / całego bloku

- pomiar do bufora podanego przez użytkownika , bufora pamięci rozszerzonej

DLL (ExtMem) lub z przepisaniem z pamięci ExtMem do bufora urzytkownika.

Sprawdzanie parametrów przetwarzania odbywa się zgodnie z 'logiką' i

definicją struktury 'lc0_analog_in'.

Algorytmy pomiarowe są zgodne z instukcją obsługi karty LC-011-0812 :

część dotycząca algorytmów programowania .

Parametry wejściowe :

param : daleki wskaźnik do struktury 'lc0_analog_in' z parametrami

wywołania i statusu .

- extern "C"  void FAR PASCAL _export LC0_AnalogOut(lc0_analog_out FAR *param)  (ANALOGOU.CPP)

Sterowanie torem C/A i konwersjami C/A modułu .

Jest zaimplementowana praca synchroniczna tzn. driver zwraca sterowanie

do wywolującego go programu po zakończeniu przetwarzania .

Tryby pracy :

- praca programowa z programowymi sterowaniami

- praca 1-o / wielokanalowa

- pojedyncze lub wielokrotne sterowanie

Parametry wywołania :

param : daleki wskaźnik do struktury 'lc0_analog_out' z parametrami

wywołania i statusu .

- extern "C" void FAR PASCAL _export LC0_SetClock(lc0_clock FAR *param)   (NONACT.CPP)

Funkcja nie jest aktywna .

- extern "C" void FAR PASCAL _export LC0_SetVoltage(lc0_volt FAR *param) (NONACT.CPP)

Funkcja nie jest aktywna .

- extern "C"  void FAR PASCAL _export LC0_SetTime(lc0_time FAR *param)  (NONACT.CPP)

Funkcja nie jest aktywna

- extern "C" void FAR PASCAL _export LC0_Wait(lc0_wait FAR *param)  (NONACT.CPP)

Funkcja nie jest aktywna .

- extern "C" void FAR PASCAL _export LC0_Interrupt(lc0_interrupt FAR *param)  (NONACT.CPP)

Funkcja nie jest aktywna

- extern "C"  void FAR PASCAL _export LC0_Break(lc0_break FAR *param)   (BREAK.CPP)

Instalacja / deinstalacja procedury obslugi wciśnięcia klawisza CTRL-BREAK

przerywającego zarówno procedury pomiarowe A/C i C/A jak i również

procedury oczekiwania na warunki startu wszystkich operacji .

Może zostać zainstalowana obsluga standardowa driver'a jak również

obsługa użytkownika .

Parametry wywołania

param : daleki wskaźnik do struktury 'lc0_break' z parametrami wywolania i  statusu .

- extern "C"  void FAR PASCAL _export LC0_Config(lc0_config FAR *param )  (CONFIG.CPP)

Funkcja nie jest aktywna.

- extern "C"  void FAR PASCAL _export LC0_GetTotalConf(lc0_total FAR *param)  (INFO.CPP)

Uzyskanie informacji o konfiguracji globalnej wszystkich modułów

zainstalowanych w systemie .

Parametry wywołania :

param : daleki wskaźnik do struktury 'lc0_total' z parametrami wywołania   i statusu .

- extern "C"  void FAR PASCAL _export LC0_GetModule(lc0_module  FAR *param)  (INFO.CPP)

Uzyskanie informacji o parametrach ogolnych wybranego  .

Parametry wywołania :

param : daleki wskaźnik do struktury 'lc0_module' z parametrami wywolanie   i statusu

- extern "C"  void FAR PASCAL _export LC0_GetInfo(lc0_info FAR *param)  (INFO.CPP)

Uzyskanie informacji o parametrach poszczególnych elementów toru

pomiarowego .

Parametry wejściowe :

param : daleki wskaźik do struktury 'lc0_info' z parametrami  wywolania i statusu

- extern "C"  void FAR PASCAL _export LC0_Leave(lc0_leave FAR *param)   (LEAVE.CPP)

Deinicjacja zainicjowanych przez program modułów , zwolnienie ich

dla innych aplikacji

Parametry wejściowe :

param : daleki wskaźnik do struktury 'lc0_leave' z parametrami wywołania  i statusu .

- extern "C"  void FAR PASCAL _export LC0_ModuleInit(lc0_init FAR *param)  (MODINIT.CPP)

Wykonanie inicjacji i zerowania sprzętu dla żądanych modułów . Po

pomyślnym zakończeniu program ma całkowitą kontrolę nad zainicjowanymi modułami .

Parametry wywołania :

param : daleki wskaźnik do struktury 'lc0_init' z parametrami wywołania

i statusu funkcji .

- extern "C"  void FAR PASCAL _export LC0_MemoryUse(lc0_memory FAR *param)  (MEMORY.CPP)

Zarządzanie buforem pamięci 'rozszerzonej' modułu : alokacja , zwalnianie

zmiana rozmiaru .

Parametry wywołania :

param : daleki wskaźnik do struktury 'lc0_memory' z parametrami wywołania  i statusu

- extern "C"  void FAR PASCAL _export LC0_DataTransmit(lc0_transmit FAR *param)  (DTRANS.CPP)

Transmisja danych pomiędzy pamięcią 'rozszerzoną' EXTMEM bibliotek a

buforem w pamięci programu uzytkownika .

Parametry wejściowe ;

param : daleki wskaźnik do struktury 'lc0_transmit' z parametrami

wywołania i statusu .

- extern "C"  void FAR PASCAL _export LC0_DigitalIn(lc0_digital_in FAR *param)  (DIGITAL.CPP)

Odczyt bajtu z wybranego portu cyfrowego karty :

Parametry wejściowe :

param : daleki wskaźnik do struktury 'lc0_digital_in' z parametrami wywołania i statusu .

- extern "C"  void FAR PASCAL _export LC0_DigitalOut(lc0_digital_out FAR *param)  (DIGITAL.CPP)

Zapis bajtu do wybranego portu cyfrowego karty :

Parametry wejściowe :

param : daleki wskaźnik do struktury 'lc0_digital_out' z parametrami

wywołania i statusu .

- extern "C"  void FAR PASCAL _export LC0_CTCWrite(lc0_ctc_write FAR *param)  (CTC.CPP)

Zaprogramowanie wybranego licznika układu 8254 użytkownika oraz wpis

wartości poczatkowej do licznika . Programowanie sprzętu zgodne z

układem 8253/54 . Dla kości 8254 jest zaimplementowany zapis słowa

sterującego Read Back Command , po którego odczycie odpowiedni bajt

statusu może być odczytany funkcją LC0_CTCRead .

Parametry wejściowe :

param : daleki wskaźnik do struktury 'lc0_ctc_write' z parametrami wywołania

i ststusu .

- extern "C"  void FAR PASCAL _export LC0_CTCRead(lc0_ctc_read FAR *param)  (CTC.CPP)

Odczyt wartości licznika CTC 8254 dostepnego dla uzytkownika oraz po

wcześniejszym zapisie komendy Read Back Command bajtu ststusu .

Uwaga : Read Back Command jest tylko dla układów 8254 : patrz noty

katalogowe układów 8253/8254 .

Parametry wejściowe :

param : daleki wskaźnik do struktury 'lc0_ctc_read' z parametrami

wywołania i statusu .

- int FAR PASCAL LibMain( HINSTANCE hInstance,		(LC1108A.CPP)

WORD wDataSegment,

WORD wHeapSize,

LPSTR lpszCmdLine )

Inicjacja biblioteki DLL i zmiennych programu , wczytanie konfiguracji

z pliku konfiguracyjnego , sprawdzenie trybu uruchomienia Windows

Parametry wejściowe :

hInstance    : deskryptor driver'a

wDataSegment : nie używane

wHeapSize    : nie używane

lpszCmdLine  : nie używane

Rezultat :

1 - OK

0 - blad

- int FAR PASCAL WEP ( int bSystemExit )	(LC1108A.CPP)

Dezaktywacja biblioteki DLL .

Parametry wywolania :

bSystemExit : nie używane

Rezultat :

1 - OK

-  CModuleData::CModuleData(unsigned int BaseAdres)	(1108INT.CPP)

Konstruktor klasy 'CModuleData' : klasa definiuje obslugę pojedynczego modułu LC-011-0812 .

Parametry wejściowe :

BaseAdres - adres bazowy urządzenia

-  void::CModuleData::Exit()				(1108INT.CPP)

Zerowanie struktury danych z informacjami o module .

-  CModuleData::~CModuleData()				(1108INT.CPP)

Destruktor klasy CModuleData .

-  int CModuleData::CheckApp()				(1108INT.CPP)

Sprawdzenie statusu zadania odwołującego się do modułu .

- char CModuleData::CheckModule()			(1108INT.CPP)

Sprawdza czy rzeczywiscie jest zainstalowany moduł

poprzez badanie istnienia kanału CTC kanal 0, układ 8254.

Można uaktywnić wówczas , gdy nie będzie kart LC-011-0812 z układami CTC 8253 , bo

dla tych układów nie ma mozliwości sprawdzenia tego typu .

rezultat : kod błędu lub LC0_OK

- void CModuleData::Reset()				(1108INT.CPP)

Reset sprzętowy karty .

- void CModuleData::ClearCard()				(1108INT.CPP)

Inicjacja początkowa karty : zerowanie twarde .

- void CModuleData::ClearDACs()

Zerowanie przetwornikow C/A podczas pierwszego ładowania biblioteki

do pamięci .

- void CModuleData::TimeMeasure()				(1108INT.CPP)

Funkcja mierząca opóźnienie softwareowe na czas pojedynczej konwersji A/C

oraz dodaje 3 us na czas samplowania.

-  void CModuleData::MessageBreak()			(1108INT.CPP)

Wywołanie funkcji obsługi wciśnięcia klawisza CTRL-BREAK .

- void CModuleData::CTCInitWrite()			(1108INT.CPP)

Wstępne programowanie wartości początkowych CTC karty .

- void CModuleData::NormAC()				(1108INT.CPP)

Normalizacja A/C .

- void CModuleData::NormCA()				(1108INT.CPP)

Normalizacja C/A .

- char CModuleData::AllocExtMem()			(1108INT.CPP)

Alokacja bufora pamięci rozszerzonej EXTMEM DLL dla aplikacji

Rezultat :

LC0_OK lub kod błędu

- void CModuleData::FreeExMem()			(1108INT.CPP)

Zwolnienie bufora pamięci rozszerzonej DLL .

- char * FindLine(int once,FILE *ini , char * pattern , char * line,int termination=1)	(1108INT.CPP)

Szuka w pliku INI żądanej linii , gdzie jest podany wzorzec i ją zwraca .

Parametry wywołania :

once : 1 gdy chcemy odczytać linię z grupą parametrów oddzielonych ','

pattern : wzorzec według któregp szukamy linii

line    : znaleziona linia z wzorcem lub NULL gdy nie ma

termination : 1 gdy chcemy zaleść linię z nazwą sekcji karty

Rezultat :

wskaźnik na pattern

- char * FindParam(char *line , char *param)		(1108INT.CPP)

Wybiera parametr z linii podanej linii : 'Opis' = 'param' <- linia

Parametry wejściowe :

line : analizowana linia

param : odczytany marametr

Rezultat :

wskaźnik na odnaleziony parametr .

- int ParamToInt(FILE *ini , int nr ,int *param)		(1108INT.CPP)

Odczytanie parametru z bieżącej linii i przekształcenie do int

Parametry wejściowe /wy:

ini - handler pliku

nr - numer stringu z tablicy parametrów  'IniKeyMod'

*param - przekształcony do 'int' parametr

Rezultat

LC0_OK lub kod błędu

- int ParamToTab(FILE *ini , int nr ,int count,unsigned int *table,int once)	(1108INT.CPP)

Odczytanie "count" parametrów numerycznych oddzielonych ','

Parametry wejściowe :

ini - handler pliku

nr  - numer parametru w tablicy 'IniKeyMod'

count - ilość parametrów do przekształcenia (odczytu)

table - tablica z parametrami przekształcanymi

once -  1

Rezultat :

LC0_OK lub kod błędu .

- FILE* SearchFile(char *path)				(1108INT.CPP)

Szuka pliku AMBEX.INI i go ewentualnie otwiera .

path - nazwa pliku konfiguracyjnego : "AMBEX.INI"

Rezultat

handler do otwartego pliku lub NULL

- int ReadIniFile(char *path, unsigned long *position )		(1108INT.CPP)

Wczytuje parametry globalne dla wszystkich modułów z pliku konfiguracyjnego

path - scieżka do pliku konfiguracyjnego

position : zwrócona bieżąca pozycja w pliku konfiguracyjnym (wzkaźnik odczytu)

Rezultat :

LC0_OK lub kod błędu

- int ReadIniModuleAll(char *path , unsigned long position)		(1108INT.CPP)

Odczytuje parametry z pliku konfiguracyjnego (AMBEX.INI) dotyczące wszystkich

modułów [1]..[4] -> A..D . 'modname'

przeznaczenie do statycznego ładowania przy starcie biblioteki

path - scieżka do pliku INI

position : pozycja od której należy przeszukiwać plik

Rezultat :

LC0_OK lub kod błędu

- void  LoadParameters(void)			(1108INT.CPP)

Funkcja ładująca dane z pliku AMBEX.INI do pamięci

ustawia pole GData.Error

Jest wywoływana w LibMain() .

- char WaitForALevel( unsigned char par[],char *errex,int check)	(1108INT.CPP)

Warunek start od poziomu na wybranym wejściu analogowym

parametry wejściowe :

par[] - tablica z parametrami przetwarzania

*errex - dodatkowy kod statusu

check - 0 : gdy wywołanie z funkcji LC0_AnalogIn

Rezultat : kod ststusu

channel : b0..b5 - nr kanału ;

b6 - 0 - reakcja na zbocze ; 1 - na poziom

b7 - 0 - zbocze opadające/poniżej poziomu

1 - zbocze narastające/powyżej poziomu

level	: b0..b11 - poziom komparacji wyrazony w kodzie przetwornika

: b12..b15 - margines zakłóceń - ilość konwersji A/C na potw. war.startu

- char FAR PASCAL WaitForStart(unsigned char stst , unsigned char par[],

unsigned long ptime , char *errex,unsigned char MOD,

int check)			(1108INT.CPP)

Funkcja testująca warunek startu operacji A/C , C/A,Din,Dout

stst   - typ warunku startu

par[]  - 4 kolejne parametry unsigned char ze struktury lc0_start

ptime  - dla typu LC0_STIME wartość czasu

*errex - dodatkowy kod błędu

MOD    - nr modułu  który wywołał funkcję sprawdzania warunków startu

check  - 0 gdy wywołanie z funkcji LC0_AnalogIn

return : kod błędu LC0_STATUS

- BOOL IntBreak(MSG *mes)				(1108INT.CPP)

Wewnętrzna procedura monitorowania warunków startu i operacji synchronicznych

Wejście : wskaznik do struktury opisu komunikatu

Wyjście : TRUE gdy nie przerwana FALSE - przerwanie

- unsigned char ProgDMA8(int kanal , int tryb , int cykl , int zapis , unsigned int il_b ,

unsigned long int fadres)		(1108INT.CPP)

Programowanie kanałów 8-o bitowych DMA 8037A

kanal - nr kanalu 0..3

tryb	- 1 - single ; 0-block

cykl	- 1 - b.cykliczny

zapis	- 1 - zapis do portu ; 0 - odczyt z portu

il_b	- ilość bajtów transmisji < 64K

fadres - adres fizyczny 32-bitowy początku bufora

Zwraca wartość rejestru strony DMA

- void disableDMA8(int kanal)				(1108INT.CPP)

Zablokowanie wybranego kanału DMA na czas programowania

-char WaitForEndAC(	unsigned char strona,

unsigned int nst	  ,

unsigned int est	  ,

unsigned char page,

unsigned int st,

unsigned char kanDMA,

unsigned char LicznTransmisji,

unsigned char RejStrony,

unsigned char RejMaskiKan ,

unsigned char v3,

unsigned char v4,

unsigned int base,

BOOL shard,

unsigned long int *ARMNUM)		(1108INT.CPP)

Oczekiwanie na koniec transmisji DMA .

Zwraca odpowiedni kod błędu : LC0_OVERRUN , LC0_BROKEN (=> RUN) lub LC0_OK

Parametry :

WEP.strona : nr strony DMA przy pierwszym zaprogramowaniu

WEP.nst	 : liczba segmentów danych do zgromadzenia == ilość przeprogramowań r.stron

WEP.est	 : liczba b. ostatniej transmisji : do liczn. transmisji wpisać =-1 gdy != 0

WEP.modnum : nr modułu

ARMNUM : wskażnik do LC0_ARMNUM

WEP.page   : 0 - tryb bez gubienia próbek ; 1- z gubieniem

sprawdza wciśnięcie CTRL-BREAK

base : adres bazowy modułu

kanDMA : numer kanału DMA

v3 .. v4 - parametry pomocnicze

shard : 1 gdy start sprzętowy

Rezultat :

LC0_OK lub kod błędu

-unsigned char Class1:: Fun6(struct str1 FAR *par2,int par3)		(PX.OBJ)

Alokacja bufora dla transmisji DMA w systemie Windows .

Parametry wywołania :

par2  - wskaźnik do struktury 'str1' z parametrami wywołania , należy wypełnić nastepująco :

->par1   - calkowita liczba bajtów alokowanego bufora

->par2  - offset adresu bufora danych do którego będą kopiowane bajty z bufora DMA

->par3  - segment adresu bufora danych do którego będą kopiowane bajty z bufora DMA

->par4 ,->par5  - zawsze 0

par3  - 1 : gdy ma nastapić kopiowanie danych z bufora (par2->par3:par2->par2)    do bufora DMA

0  - nie ma kopiowania

Rezultat :

0 	- OK

<>0	- kod błędu

- unsigned char Class1::Fun7(struct str1 FAR *par2,int par3)		(PX.OBJ)

Zwolnienie wcześniej zaalokowanego bufora dla transmisji DMA w systemie Windows .

Parametry wywołania :

par2	- wskaźnik do struktury 'str1' , ten sam co dla funkcji Fun6 .

par	- zawsze 0

Rezultat :

0 	- OK

<>0	- kod błędu

- unsigned char Class1::Fun3(unsigned char par1)			(PX.OBJ)

Odblokowanie kanału DMA o numerze 'par1' w systemie Windows .

Parametry wejściowe :

par1	- numer odblokowanego kanału DMA .

Rezultat :

0 	- OK

<>0	- kod błędu

- unsigned char Class1::Fun2(unsigned char par1)			(PX.OBJ)

Zablokowanie kanału DMA o numerze 'par1' i umożliwienie jego użycia innym aplikacjom systemu Windows.

Parametry wejściowe :

par1	- numer blokowanego kanału DMA .

Rezultat :

0 	- OK

<>0	- kod błędu

- unsigned char Class1::Fun9(struct str1 FAR* par2,unsigned long par4)		(PX.OBJ)

Kopiowanie danych z bufora DMA do bufora postaci SEG:OFF w systemie Windows .

Parametry wejsciowe :

par2	- wskaźnik do struktury 'str1' , ten sam co dla funkcji Fun6 , należy ustawić :

->par1   - calkowita liczba bajtów do skopiowania

->par2  - offset adresu bufora danych do którego będą kopiowane bajty z bufora DMA

->par3  - segment adresu bufora danych do którego będą kopiowane bajty z bufora DMA

Rezultat :

0 	- OK

<>0	- kod błędu